page  
9

Virtavesien hoitoyhdistys ry / Kari Stenholm / 18.03.01
PAALIJOKI
Paalijoen kunnostamiseen tähtäävä esiselvitys 

1.  Esiselvitys

Esiselvityksen maastokäynnit on tehty pääosin myöhäissyksyllä v. 2000. Tänä aikana vesi oli poikkeuksellisen ylhäällä, mikä on vaikeuttanut havaintojen tekoa.

2. Yleistä Paalijoesta
Paalijoen vesistön latvat sijaitsevat Lopen kunnan alueella, josta pienet ojat laskevat vetensä Riihimäen kaupungin alueella sijaitsevaan

Vähäjärveen ja siitä edelleen Paalijärveen. Paalijoen 8 km pituinen pääuoma lähtee Paalijärvestä ja laskee Vantaanjokeen Hyvinkäällä.  Paalijoen vesistön koko valuma-alueeksi lasketaan 35 km(. 

Paalijärven vesi on väriltään varsin ruskeaa, jollaisena Paalijoenkin vesi alkumatkan virtailee. Pitkin matkaa jokeen virtaa pieniä määriä kirkkaita lähdevesiä, jotka kirkastavat veden väriä. Pääosin joki virtailee savikkomaalla, mikä antaa myöskin savisameutta veteen. Lopuksi joen alapäässä olevassa Paarijoen kanjonissa jokeen valuu jälleen ruskeita suovesiä. Laskupaikassaan Vantaanjoen pääuomaan Paalijoen veden väri on kuitenkin hieman Vantaanjoen vettä kirkkaampaa.

Paalijoen leveys vaihtelee 1,5 metristä 3 metriin. Matalimmillaan syvyyttä on vain muutamia kymmeniä senttejä ja syvimmät paikat lienevät parin metrin luokkaa. ”Keskisyvyys” lienee runsaat puoli metriä.

Paalijoen yläpäässä on huomattava pikkupurojen verkosto, joka on jokseenkin täysin kaivettu pelto- ja metsäojiksi. Osa näistä ojista on  kirkasvetisiä kaivettuja entisiä lähdepuroja. Tämän selvityksen puitteissa näitä ojia ei ole kuitenkaan tarkemmin tutkittu.

3. Kuvaus Paalijoen eri osista
3.1  Paalijärven ja Retkiojan tien välinen alue ( alue 1, katso viimeisen sivun kartta )

Paalijoen lähtöpaikassa Paalijärven rannalla on betonista rakennettu pohjapato. Alkumatkasta savikkomaalla virtaava joki on matala, vain 10...20 senttiä syvä, leveyttä saattaa olla paikoin kolmisen metriä. Loppupäässä tätä aluetta uoma kapenee ja syvenee ja virtausnopeuskin kasvaa. Jokea on joskus ruopattu mahdollisesti koko tältä matkalta.

3.2  Ylin koski ( piste 2 )

Paalijärven ja Retkiojan tien puolivälissä on Paalijoen ylin koskipaikka. Koskialueen pituus on noin 100 metriä. Ruopatussa uomassa on jäljellä kohtalaisen kivikkoinen, osin hieman sorainen pohja. Koskialueen rantapenkereet ovat kivisiä. Ruopatut kivet ovat penkalla osin paljaina, osin ohuehkon maakerroksen peittäminä.

3.3  Peltoalue ( alue 3 )

Peltoalueen yläpäässä jokea on joskus ruopattu ja mutkia oijottu. Noin 300 metriä  Retkiojan tiestä alaspäin on pari lyhyttä pätkää, joissa on sorapohja ja myöskin muutamia kiviä ( entisiä koskipaikkoja ? ). Peltoalueen keskivaiheilla, joen sivussa, on pitkään koskemattomana ollut lähteikköalue. Uomassa ja rannoilla kasvaa paljon pajuja, jotka antavat runsaasti suojapaikkoja kaloille. Peltoalueen keskivaiheilla ja alapäässä savikkomaahan syvään uurtunut joki näyttää jokseenkin luonnontilaiselta.

3.4 Toinen koski ( piste 4 ) 
Peltoalueen yläpäässä talon pihapiirissä on vajaan 100 metrin pituinen joskus ruopattu koskipaikka. Ruopatussa uomassa on jäljellä kohtalaisen kivikkoinen pohja. Ruopatut kivet ovat penkalla pääosin maahan uponneina, osin paljaina.

3.5 Kolmas koski ( piste 5 )

Paarijoen kanjonin yläpäässä on noin 100 metriä pitkä loiva kivinen koskipaikka, mikä on koko pituudeltaan joskus ruopatttu. Kivikkoisesta maaperästä johtuen jäljelle on jäänyt kuitenkin kohtalaisen hyvä kivinen ränni, joka tarjoaa suojapaikkoja ainakin pienpoikasille. Ruopatut kivet ovat penkalla pääosin ohuen maakerroksen alla, osin myöskin paljaina.

3.6  Paarijoen kanjoni ( alue 6 )

Paarijoen jylhässä kanjonissa joki virtailee verkkaisena uomassa, joka lienee pääosin koskematon luonnonuoma. Ruoppausta on mahdollisesti joskus tehty niin, että pieniä kivikoita on perattu virtauksen parantamiseksi. Näissä kohdissa uomassa on harvakseltaan muutamia kiviä, mutta mitään koskia ei ole jäljellä ja pätkät ovat muutenkin lyhyitä, muutamasta metristä muutamaan kymmeneen metriin. Uomassa ja rannalla kasvaa paikoitellen paljon pajuja, joihin on tarttunut ajelehtivia tukkeja ja risuja. Nämä ryteiköt tarjoavat melko mukavasti suojapaikkoja kaloille. Maaperä on pääosin savikkoa, mutta pieniä suolaikkujakin kanjonista löytyy.

3.7 Alin koski ( piste 7 ) 
Paarijoen kanjonin alapäässä, Paalijoen virratessa Hyvinkään kaupungin alueelle, alkaa joen pisin koskialue. Kosken pituus on kaikkiaan noin 200 metriä. Yläosa on loivaa ja loivahkoa pudotusta, mutta noin 50 metrin matkalla lopussa pudotus on melko jyrkkä. Koko koskialueen pudotuskorkeus lienee 2...2,5 metriä. 

Koko kosken pituudelta maaperä on kivikkoista. Loivempi yläosa on joskus ruopattu, mutta kivikkoisesta maaperästä johtuen jäljelle on jäänyt kuitenkin kohtalaisen hyvä kivinen ränni, jossa vesi virtaa penkan kivien takanakin osin näkymättömissä “maan alla”. Ruopatut kivet ovat penkalla pääosin paljaina.

Kosken jyrkkä loppuosa on noin 50 metriä pitkä hieno koskematon luonnonuoma. Kuivana aikana tämä kosken osuus on kuitenkin vähävetinen.

Ruopatun yläosan ja koskemattoman luonnonuoman rajalla on kosken uomaan kaivettu lampare, jonka pituus on noin 10 metriä ja leveys noin 

5 metriä. Lampareesta noin 30 metrin päässä on käyttämättömän näköinen  hirsimökki.  

3.8 Joen suualue (alue 8 )

Joen uoma on osittain luonnonvarainen, osittain ruopattu. Uoma mutkittelee pääosin savikkomaalla pellonreunapusikoissa. Siellä täällä on yksittäsiä kiviä tai muutaman kiven ryhmiä.Rannoilla ja myös uomassa kasvaa paljon pajuja, jotka antavat runsaasti suojapaikkoja kaloille.
4. Muita havaintoja
4.1  Sorakuoppa ( piste 9 )

Sorakuoppa on runsaan kilometrin päässä kolmannelta koskelta 

( piste 5 ). Sorakuopassa on kutusoraksikin kelpaavaa soraa. Sorakuopalta kolmannelle koskelle johtaa traktorikelpoinen tie. Omistaja on tällä hetkellä tuntematon.

4.2  Sorakuoppa ( piste 10 )

Sorakuoppa on noin puolen kilometrin päässä kolmannelta koskelta 

( piste 5 ). Sorakuopasta löytyy valikoimalla kutusoraksikin kelpaavaa soraa. Sorakuopalta kolmannelle koskelle johtaa traktorikelpoinen tie. Omistaja on tällä hetkellä tuntematon.

5. Miten kunnostutyöt voisivat alkaa ja edetä
5.1  Sähkökoekalastus

Sähkökoekalastus pitää tehdä ensi kesänä kevättulvien mentyä. Koekalastus pitäisi tehdä vähintään  ylimmällä ja kahdella alimmalla koskipaikalla ( pisteet 2, 5 ja 7).
5.2  Kutusoraikkojen perustaminen ja mahdolliset istutukset

Jos sähkökoekalastuksessa löytyy luonnonvaraisia taimenia, voitaisiin kutusoraikkojen perustamistalkoisiin ryhtyä ensi kesänä. Vähintään yhden soraikon perustaminen voitaisiin ottaa kesän tavoitteeksi. 

Jos luonnonvaraisia taimenia ei sähkökoekalastuksessa löydy, voitaisiin ensi kesänä suorittaaa istutuksia taimenen pienpoikasilla, tai Epranojasta siirretyillä isommilla istukkailla kuten VIRHOn kokouksessa oli puhetta. Myöskin tässä tapauksessa kutusoraikkojen perustamiseen pitäisi ryhtyä ensi kesänä.

5.3  Koskipaikkojen kunnostaminen 

Kaikki neljä koskipaikkaa, erityisesti alin, ovat kunnostustöiden kannalta ihanteellisia. Koskien kivet ovat ruoppauksen jäljiltä penkalla, joko paljaina, tai ohuen maakerroksen peittäminä. Suuri osa kivistä on pienehköjä rautakangella kammettavaa kokoa. Yhdellä talkoopäivällä kullakin koskella saadaan ihmeitä aikaan. Yhden kosken kunnostaminen  voitaisiin ottaa tavoitteeksi ensi kesäksi.

Miten on koskikunnostuksien lupakysymysten laita tässä Paalijoen tapauksessa ? Voisiko joku käynnistää mahdollisen lupahakemuksen välittömästi ?

6. Paalijoen kunnostuksen tarpeellisuus
Paalijoen kunnostamisella saataisiin kohtalaisesti laajennettua Vantaanjoen vesistön vaelluskaloille soveltuvaa vesialuetta yleensäkin. Riihimäen- Hyvinkään alueelle olisi myöskin tärkeätä saada suojaisia vaelluskaloille sopivia sivu-uomia, joissa vaelluskalakannat voisivat elpyä ja kasvaa suojassa pääuoman toistuvilta päästöonnettomuuksilta. Päästöonnettomuudetkin on kyllä saatava loppumaan !

7. Kalastuksen valvonta
Kun Paalijoen kunnostukset alkavat tuottaa tulosta, törmätään varmasti salakalastuksen aiheuttamiin ongelmiin. Niiden ehkäisemiseksi kannattaisi miettiä keinoja heti kunnostustöiden rinnalla.

—  Parempi kivi koskessa, kuin kymmenen penkalla  —
